UTM 2D — Đánh giá & Đề xuất Cải tiến Thuật toán Điều phối

Multi-agent corridor traffic simulation · 09_simulate_agents_2d.py

Nhánh: roundabout-corridor-tuning      Ngày: 2026-08-18

Ràng buộc giữ nguyên: tỷ lệ hỏng (pin cạn → hạ cánh khẩn) · bắt buộc quay về trong hành trình · vòng xuyến chạy một chiều (CCW).

# 1. Tóm tắt

Thuật toán điều phối hiện tại là một cơ chế phản ứng theo bước thời gian (reactive, time-stepped): tách làn theo chiều + phân tầng theo hướng, giữ headway sau leader, khoá nút giao (mutex) kiểu đến-trước-phục-vụ-trước (FCFS), và định tuyến tựa-ACO dùng pheromone tức thời. Cơ chế này an toàn, đơn giản nhưng không có lớp lập lịch chiến lược trước cất cánh, nên xung đột chỉ được giải quyết sau khi đã phát sinh (hold → reroute), dẫn tới ùn ứ cục bộ, dao động định tuyến, và khai thác tuyến chưa đều.

Tài liệu này liệt kê 9 hướng cải tiến có nguồn tham khảo, mỗi hướng gắn với vị trí mã cụ thể có thể chỉnh, và đều không thay đổi mô hình tỷ lệ hỏng / bắt buộc quay về / vòng xuyến một chiều.

# 2. Thuật toán điều phối hiện tại

Sáu cơ chế phối hợp trong 09_simulate_agents_2d.py:

| Lớp | Cơ chế | Vị trí mã |
| --- | --- | --- |
| Tách không gian tĩnh | Hai làn ngược chiều = hai tài nguyên res rời; phân tầng theo hướng bay → leg cắt/ngược ở tầng khác, không tính xung đột 2D | travel_right_lane:159 · leg_level:802 |
| Giãn cách dọc làn | spacing: giữ headway sep_of(a) sau leader cùng làn; hoặc block: khoá cả leg | move loop:1100 |
| Mutex nút giao | node_busy[(node, level)] — chỉ 1 agent cùng tầng qua nút, FCFS | enter_leg:919 |
| Định tuyến tựa-ACO | Dijkstra động: length + capture_cost (pheromone phân rã) + hold_penalty + zone_bias | plan_route:816 |
| Điều tiết phóng | FIFO + trần đồng thời max_concurrent + giãn LAUNCH_SPACING_S | launch:1060 |
| Gỡ deadlock | Sau STUCK_TIMEOUT_S → try_reroute (Dijkstra né leg kẹt) | try_reroute:948 |

## Điểm yếu cốt lõi

Hoàn toàn phản ứng — không lập lịch trước; xung đột chỉ xử lý khi agent đã bay và chạm nhau.

FCFS + mutex là tham lam — thứ tự qua nút do ai tới trước; không tối ưu toàn cục → spillback & deadlock.

ACO myopic — né theo pheromone tức thời, không dự báo vị trí tương lai của agent khác → dao động & tải lệch.

Điều tiết phóng chỉ theo số lượng — không theo khe thời gian–không gian của từng leg → vẫn dồn cục ở nút nóng.

Chỉ hai hành động chiến thuật: hold hoặc reroute — chưa dùng điều chỉnh tốc độ để giữ giãn cách mượt.

# 3. Các hướng cải tiến đề xuất

Xếp theo mức độ phù hợp với kiến trúc leg / lane / res / s_offset sẵn có. Mỗi mục: vấn đề hiện tại → đề xuất → vị trí mã tác động.

A1. Space-Time reservation / Cooperative A* thay ACO myopic

Chuyển từ né-xung-đột-sau khi xảy ra → đặt-chỗ-trước. Ưu tiên #1.

Hiện tại: plan_route dùng Dijkstra trên pheromone tức thời — không biết agent khác sẽ ở đâu trong tương lai, nên vẫn sinh hold khi bay.

Đề xuất: Lập đường trên đồ thị không gian–thời gian với bảng đặt chỗ (reservation table) cho từng (leg, khe thời gian) theo FCFS có dự báo — nâng cấp trực tiếp cho plan_route, giữ nguyên mô hình leg/lane. SIPP (Safe-Interval Path Planning) là cách hiện thực gọn.

Tác động mã: Thay lõi Dijkstra trong plan_route:816; bảng đặt chỗ song song với occ / leg_penalty.

Nguồn: [1]  [2]

A2. CBS / Priority-Based Search — deconfliction chiến lược trước cất cánh

Thay mutex FCFS tham lam bằng thứ tự ưu tiên tối ưu hơn.

Hiện tại: node_busy khoá nút theo ai tới trước; thứ tự này không tối ưu toàn cục → dễ spillback/deadlock (phải nhờ try_reroute gỡ).

Đề xuất: Thêm lớp lập lịch trước khi phóng: lập từng đường riêng, phát hiện xung đột, thêm ràng buộc rồi lập lại (CBS/ECBS). PBS dùng thứ tự ưu tiên nhất quán, nhẹ hơn, khớp với priority đã có trên agent.

Tác động mã: Bọc quanh khâu launch:1060 và thay logic mutex enter_leg:919.

Nguồn: [2]  [3]

A3. Windowed / Lifelong MAPF với LNS repair

Phù hợp ca trực 8h liên tục (agent phóng liên tục = Lifelong MAPF).

Hiện tại: Agent được phóng liên tục suốt ca; hiện chỉ reroute cục bộ khi kẹt. Không có replan cả cụm theo cửa sổ thời gian.

Đề xuất: Replan theo cửa sổ trượt (rolling horizon); khi có va chạm dự báo, dùng MAPF-LNS2 — chọn tập nhỏ agent xung đột và lập lại rất nhanh (giải 80% instance lớn trong ~5 phút), thay vì tối ưu toàn cục đắt đỏ.

Tác động mã: Lớp điều phối bao ngoài vòng lặp while t <= horizon; tái dùng try_reroute:948 làm toán tử repair.

Nguồn: [4]  [5]

A4. Điều phối bằng tốc độ (speed control) thay vì chỉ hold

Đã có sẵn các lớp tốc độ — tận dụng để giữ giãn cách mượt.

Hiện tại: Hành động chiến thuật duy nhất khi bám leader là dừng/giữ (cap = leader − sep) rồi mới reroute — gây stop-and-go, giảm thông lượng.

Đề xuất: Thêm điều biến tốc độ liên tục để duy trì headway thay vì chặn cứng (giảm tốc sớm, phục hồi dần) — ít điểm dừng hơn, dòng chảy êm hơn. Đã có speed-based deconfliction quanh vertiport bằng constraint programming và khung RL hai lớp (tốc độ + reroute).

Tác động mã: Sửa bước tính cap / new_s trong move loop:1094-1123 để nội suy tốc độ thay vì kẹp cứng.

Nguồn: [6]  [7]

A5. Định giá tắc nghẽn hệ-tối-ưu (System-Optimum tolling) thay pheromone user-equilibrium

Trực tiếp phục vụ mục tiêu 'tăng hiệu năng khai thác tuyến'.

Hiện tại: capture_cost / hold_penalty là chi phí tựa-ACO khiến mỗi agent chọn đường rẻ nhất cho riêng nó → hội tụ về cân bằng người dùng (user equilibrium), thường kém tối ưu hệ thống.

Đề xuất: Thay bằng chi phí biên (marginal-cost / system-optimum tolling): mỗi agent gánh chi phí mà nó áp lên người khác, đẩy phân bổ về tối ưu hệ thống → cân bằng tải và tăng khai thác mạng. Chỉ cần đổi công thức cộng phí trong hàm cost.

Tác động mã: Đổi công thức leg_penalty tại 1016-1032 và zone_cost:788 sang chi phí biên.

Nguồn: [8]  [9]

A6. Demand-Capacity Balancing (DCB) — lập lịch khe cất cánh theo sức chứa corridor

Thay trần cứng max_concurrent bằng lập lịch khe theo sức chứa.

Hiện tại: Phóng bị chặn bởi trần số lượng + giãn cách cố định; không xét sức chứa còn lại của từng corridor → vẫn dồn cục ở nút nóng.

Đề xuất: Cân bằng cung–cầu chiến lược: dời giờ phóng vào khe mà corridor còn chỗ (scheduling deconfliction), kết hợp deconfliction chiến thuật khi bay. Đây là mô hình quản lý xung đột chuẩn của NASA UTM.

Tác động mã: Thay điều kiện phóng n_active < max_concurrent tại launch:1060 bằng kiểm tra khe/sức-chứa theo corridor.

Nguồn: [10]  [11]  [12]

A7. Metering vào vòng xuyến một chiều bằng đặt-chỗ khe (giữ nguyên CCW)

Không đổi chiều lưu thông — chỉ tối ưu điểm nhập vòng.

Hiện tại: Vòng xuyến đã một chiều CCW (đúng yêu cầu), nhưng điểm nhập dùng chung quy tắc merge-gap như leg thường; chưa có metering riêng cho vòng tròn một chiều → có thể nghẽn vành.

Đề xuất: Áp đặt-chỗ khe / gap-acceptance riêng cho vành một chiều: agent chỉ nhập khi khe tương ứng trên vòng đảm bảo trống suốt cung đi — tăng thông lượng và loại nghẽn vành, vẫn giữ CCW. Mô hình fixed-skyroad cấp tách biệt không-thời gian theo segment rất khớp.

Tác động mã: Thêm kiểm tra đặt-chỗ ở enter_leg:914-918 cho res dạng RINGA/RINGB; dùng s_offset của ring_seg:377 làm toạ độ khe.

Nguồn: [13]  [2]

A8. Định tuyến & lịch sạc nhận biết năng lượng (giữ nguyên mô hình hỏng/quay về)

Giảm mission 'dead' mà KHÔNG đổi luật tỷ lệ hỏng hay bắt buộc quay về.

Hiện tại: Pin cạn → hạ cánh khẩn (dead); sạc là dwell cố định + mức mục tiêu. Chi phí định tuyến chưa xét năng lượng, khe sạc chưa lập lịch → có thể hỏng do hết pin oan.

Đề xuất: Thêm thành phần năng lượng vào chi phí định tuyến và lập lịch khe sạc (hoặc battery-swap) để giảm số mission hết pin — cải thiện cách quản lý năng lượng, không đụng luật hỏng/quay về vốn giữ làm baseline so sánh.

Tác động mã: Cộng chi phí năng lượng trong plan_route:816; lập lịch phần dwell/charge tại 1190-1202.

Nguồn: [14]  [15]  [16]

A9. Chọn hành động tối ưu bằng xác-suất-xung-đột & Reasonable-Time-To-Act

Lớp quyết định: khi nào reschedule / đổi tốc độ / reroute.

Hiện tại: Hiện luôn theo trình tự cứng hold → reroute sau timeout; không cân nhắc chi phí/độ khẩn để chọn hành động rẻ nhất.

Đề xuất: Dùng xác suất xung đột và nguyên tắc Reasonable-Time-To-Act để chọn giữa dời giờ, đổi tốc độ hay reroute một cách tối ưu, tránh can thiệp thừa.

Tác động mã: Lớp quyết định phía trên try_reroute:948 và STUCK_TIMEOUT_S.

Nguồn: [17]

# 4. Lộ trình ưu tiên

Đường nâng cấp ít rủi ro nhất, tái dùng hạ tầng leg / s_offset / res sẵn có:

| Giai đoạn | Hạng mục | Kỳ vọng | Công sức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 Space-Time reservation thay ACO | Giảm hold & dao động định tuyến | Trung bình |
| 2 | A6 DCB — lập lịch khe cất cánh | Giảm dồn cục nút nóng | Thấp–TB |
| 3 | A4 Speed control thay hold cứng | Dòng chảy êm, ít stop-and-go | Thấp |
| 4 | A5 System-optimum tolling | Cân bằng tải, tăng khai thác mạng | Thấp |
| 5 | A7 Metering vòng xuyến CCW | Tăng thông lượng vành, hết nghẽn | Thấp |
| 6 | A2/A3 CBS/PBS + LNS window | Tối ưu toàn cục, ít deadlock | Cao |
| 7 | A8 Energy-aware + lịch sạc | Giảm mission hết pin | TB |

Ghi chú: A1 và A6 là hai lớp bọc quanh vòng lặp mô phỏng hiện tại — không thay đổi mô hình hỏng/quay về, vòng xuyến vẫn một chiều CCW. Nên đo baseline (số hold, số deadlock, thời gian hoàn thành, khai thác tuyến) trước khi thay để định lượng cải thiện.

# 5. Tài liệu tham khảo (citations để kiểm tra)

[1] Lane-Based UTM — https://users.cs.utah.edu/~tch/publications/pub318.pdf

[2] CBS (Sharon et al.) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004370214001386

[3] PBS (Ma et al.) — https://arxiv.org/abs/1812.06356

[4] MAPF-LNS2 (Li et al., AAAI'22) — https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21266

[5] Lifelong MAPF via APF — https://arxiv.org/pdf/2505.22753

[6] Speed-based deconfliction (vertiport) — https://doi.org/10.3390/aerospace13060519

[7] AI UAV deconfliction review — https://www.mdpi.com/2673-4052/6/4/54

[8] System Optimum & Optimal Link Tolls — https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/trsc.33.4.354

[9] DTA: Optimum vs Equilibrium — https://arxiv.org/pdf/2102.01899

[10] NASA UTM Conflict Management Model — https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20205002076/downloads/UAS%20Traffic%20Management%20Conflict%20Management%20Model_v2.0.1.docx.pdf

[11] Integrated Conflict Mgmt (DCB + tactical) — https://arxiv.org/pdf/2305.10556

[12] Collaborative UAM flow optimization — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1366554525003679

[13] Fixed Skyroad C-UTM — https://arxiv.org/pdf/2512.06268

[14] Energy-aware Route Planning (EuroGNC) — https://eurognc.ceas.org/archive/EuroGNC2022/pdf/CEAS-GNC-2022-045.pdf

[15] Charging-station + route cascade opt. — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1270963825011824

[16] Robust energy-aware multi-UAV — https://arxiv.org/pdf/2604.13441

[17] Conflict-probability + RTA — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968090X25002803