UTM 2D — Kế hoạch Chiến lược (Pha −1)

Nền tảng quyết định cho lộ trình cải tiến thuật toán điều phối · step 09

Nhánh: roundabout-corridor-tuning      Ngày: 2026-08-18      Trạng thái: DỰ THẢO — chờ duyệt

# 0. Kế hoạch này để làm gì

Pha −1 trả lời câu hỏi “thế nào là thành công” trước khi viết một dòng code nào. Nó KHÁC với Pha 0 (đo baseline thực nghiệm). Tài liệu chốt: bộ chỉ số, ngưỡng chấp nhận, ràng buộc bất biến, cổng quyết định giữ/bỏ, và đặc tả kịch bản đóng băng — để mọi thử nghiệm A/B ở Pha 1–5 đều đo trên cùng một thước.

# 1. Mục tiêu & phạm vi

Mục tiêu chính: giảm xung đột trên tuyến bay và tăng hiệu năng khai thác tuyến, trong khi giữ nguyên ba ràng buộc bất biến (mục 3).

Trong phạm vi: các thay đổi ở 09_simulate_agents_2d.py dạng lớp bọc, bật/tắt qua param flag (A1–A9).

Ngoài phạm vi: sửa mạng corridor (step 07) / costmap (step 08); thay đổi mô hình hỏng hay luật quay về.

# 2. Phát hiện then chốt: baseline hiện tại KHÔNG hợp lệ

CẢNH BÁO — run trên đĩa tại output/09_agent_sim_2d/ đang gridlock và không dùng làm mốc được. Nguyên nhân: NODE_MUTEX_ENABLE=True, trong khi chính chú thích trong params (dòng 183–185) ghi “it is left OFF… it GRIDLOCKS this network”. Đây là “freeze condition issue” (commit 45545d6).

| Nguồn số liệu | done | dead | gridlock | node_mutex | Dùng làm baseline? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09_agent_sim_2d/ | 7 / 1000 | 318 | true | ON | KHÔNG — hỏng |
| 09_agent_sim_2d_rings/ | 120 / 120 | 0 | false | OFF | Khác kịch bản (120 agent) |
| Tài liệu params (dòng 71-74) | 902 / 1000 | 98 | false | OFF | CÓ — mốc tham chiếu |

Quyết định cần chốt (D1): Pha 0 phải TÁI LẬP baseline hợp lệ với NODE_MUTEX_ENABLE=False (đúng khuyến nghị của chính params + mốc 902/98 tác giả đã dùng). Đề nghị bạn xác nhận cấu hình baseline này trước khi chạy Pha 0.

Đòn bẩy đã được xác định sẵn: params (dòng 88–91) kết luận nút thắt thực là launch backlog (đỉnh 999, chờ ~103 phút), và hai cách khắc phục đúng là demand smoothing (ARRIVAL_WINDOW_H>0) + risk-aware routing (cost=length/slowness). Trùng khớp A6 và A1/A5 — củng cố thứ tự ưu tiên.

# 3. Ràng buộc bất biến (phải đúng ở MỌI thử nghiệm)

| Bất biến | Nội dung | Trường/mã kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| INV-1 Mô hình hỏngboldcolor | Công thức pin P(v)=HOVER+DRAG·v³, CONTINGENCY_PROB=0.15, BACKUP_FRACTION=0.667 giữ nguyên; pin cạn → dead giữ nguyên. | battery_wh, contingency_* |
| INV-2 Bắt buộc quay vềboldcolor | Round-trip + contingency-return phải bay xong chặng về; tỷ lệ hoàn tất chặng-về không giảm. | round_trip / contingency=return |
| INV-3 Vòng xuyến 1 chiềuboldcolor | RING_RIGHT_HAND=True (CCW); không có cắt ngang sai chiều. | ring_seg:382 |
| INV-4 Giãn cách an toànboldcolor | separation_respected phải = true; xung đột cross-corridor không tăng quá dung sai (mục 4). | separation_respected |

# 4. Bộ chỉ số & ngưỡng chấp nhận

## 4a. Cổng cứng (hard gates) — vi phạm là LOẠI ngay

| Cổng | Điều kiện | Trường metrics.json |
| --- | --- | --- |
| G1 | separation_respected == true VÀ conflict_samples ≤ 1.05×baseline VÀ peak_simultaneous_conflicts ≤ baseline | separation_respected, conflict_samples, peak_simultaneous_conflicts |
| G2 | gridlock == false | gridlock |
| G3 | n_battery_dead ≤ baseline (không tệ hơn) | n_battery_dead |
| G4 | Tỷ lệ hoàn tất chặng-về (round-trip) ≥ baseline | agent_missions.csv |

## 4b. Mục tiêu mềm (soft goals) — cần ≥1 cải thiện đáng kể, không hồi quy quá dung sai

| Nhóm | Chỉ số (trường) | Hướng | Ngưỡng “thắng” |
| --- | --- | --- | --- |
| Xung đột | conflict_samples, conflict_frames | ↓ | ↓ ≥ 10% |
| Tắc nghẽn ★ | total_hold_minutes | ↓ | ↓ ≥ 15% |
| Tắc nghẽn | peak_backlog, mean_wait_for_leg_s | ↓ | wait ↓ ≥ 10% |
| Khai thác ★ | routes_used, max_agents_on_a_lane | đều hơn | giữ 24/24; CoV tải/leg ↓ |
| Thông lượng | n_completed, deadline_table @3h/@5h | ↑ | @5h ↑ ≥ 3 điểm % |
| Năng lượng | n_battery_dead, energy_total_kwh | ↓ | dead ↓ (thưởng) |
| Định tuyến | n_reroutes | ↓ | ít detour ép buộc hơn |

★ = hai mục tiêu trực tiếp bạn nêu (giảm xung đột & tăng khai thác tuyến). “CoV tải/leg” = hệ số biến thiên số agent trên mỗi leg — càng thấp càng đều (khai thác tốt hơn); cần thêm 1 metric nhỏ ở Pha 0.

# 5. Cổng quyết định giữ/bỏ (mỗi cải tiến A/B)

GIỮ một cải tiến khi và chỉ khi: (1) MỌI cổng cứng G1–G4 đạt, VÀ (2) ≥1 mục tiêu mềm ★ vượt ngưỡng thắng, VÀ (3) không chỉ số mềm nào hồi quy > 5% (makespan sim_end_hours không tệ hơn > 10% trừ khi thông lượng tăng rõ). Ngược lại → BỎ / revert flag.

Chống may rủi theo seed: mỗi A/B chạy trên bộ 5 seed (12345 + 4 seed khác), báo cáo trung vị và khoảng dao động, không kết luận từ một seed.

# 6. Đặc tả kịch bản đóng băng (Pha 0 sẽ khoá)

| Tham số | Giá trị baseline | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| N_AGENTS | 1000 | giữ tải danh định |
| SHIFT_HOURS | 1.0 | cửa deadline gốc |
| ARRIVAL_WINDOW_H | 0.0 | baseline dồn tại t=0; A6 sẽ thử >0 |
| NODE_MUTEX_ENABLE | False | D1 — tái lập baseline hợp lệ |
| MAX_CONCURRENT | 150 | trần đồng thời baseline; A6 thay bằng DCB |
| RING_RIGHT_HAND | True | INV-3, vòng xuyến CCW |
| SIM_SEED sweep | 12345 + 4 | 5 seed, báo trung vị |
| FLIGHT_LEVELS | 6 | giữ nguyên phân tầng |

# 7. Vị trí trong lộ trình & bước kế tiếp

| Pha | Nội dung | Sản phẩm/tính chất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Pha −1 | Kế hoạch chiến lược (tài liệu này) | Duyệt ngưỡng + chốt D1 | ← đang ở đây |
| Pha 0 | Tái lập baseline hợp lệ + harness A/B | metrics baseline (mutex OFF, 5 seed) | kế tiếp |
| Pha 1 | A5 tolling · A4 speed · A7 ring metering | drop-in, rủi ro thấp |  |
| Pha 2→5 | A6 DCB → A1 reservation → A2/A3 CBS+LNS → A9/A8 | theo phụ thuộc kỹ thuật |  |

Cần bạn quyết trước khi sang Pha 0: (D1) xác nhận baseline = mutex OFF (mục 2); (D2) chốt bộ 5 seed; (D3) đồng ý ngưỡng ★ (hold ↓15%, wait ↓10%, @5h ↑3đ%) hay muốn chỉnh.